Инструкция по включению оборудования.

Комплект оборудования для безналичной оплаты школьного питания состоит из трех устройств:

- Моноблок с сенсорным экраном диагональю 11.6" ATOL Optima – далее моноблок;

- Автономная ПИН-клавиатура с цветным дисплеем и бесконтактным ридером / Платежный терминал PAX SP30 – далее POS-терминал;

- Устройство чтения смарт-карт ACR1281U-C1 / ридер MiFare – далее считыватель MiFare карт.

Открутить крестообразной отверткой крышку на задней стенке моноблока, чтобы получить доступ к разъемам для подключения оборудования и блока питания.

- Разъем для подключения блока питания;

- USB-порт для подключения считывателя MiFare карт;

- USB-порт для подключения POS-терминала;

- Разъем для подключения интернет кабеля.

Подключить блок питания в соответствующий разъем.

Моноблок при поставке оснащен аккумулятором, который позволяет работать при отсутствии питания около 6-7 часов (при 100% зарядке батареи).

Подключить считыватель MiFare карт.

Данный считыватель используется для оплаты за питание бесконтактными картами MiFare.

Считыватель MiFare карт подключен

Подключение POS-терминала к моноблоку производится также через кабель USB.

При подключении через разъем USB, рекомендуем подключать в нижний правый разъем, как на фото, т.к. настройки производились при подключении через данный порт.

Оба считывателя и блок питания подключены к моноблоку.

Подключение к интернету производится при помощи кабеля с разъемом RJ-45, который должен быть проведен к месту установки оборудования заранее.

Интернет-кабель подключается к соответствующему разъему моноблока.

После подключения всех проводов, необходимо закрыть заднюю крышку.

Включить блок питания в розетку.

И нажать кнопку включения питания, которая находится в нижнем правом углу моноблока. При включении, кнопка должна загореться синим цветом.

После загрузки операционной системы, в течение нескольких секунд должна автоматически запуститься программа – должно появиться окно ввода логина и пароля.*

В поле «Логин» необходимо указать kassa

В поле пароль - 123456

Должна запуститься программа

Инструкция по работе с программой прилагается отдельно.

Дополнительная информация

* Если в процессе загрузки операционной системы Windows, появилось сообщение, что пароль просрочен и должен быть изменен, необходимо нажать ОК

Далее, не указывая нового пароля и подтверждения пароля нажать на кнопку подтверждения →

Система должна загрузиться

Впоследствии, данное окно повторяться не будет.

Информация по сетевым настройкам

Оборудование заранее настроено для подключения через систему ЕСПД. Если интернет в школе подключен не через ЕСПД, потребуется данную настройку отключить

Панель управления/Свойства браузера/ Подключения/Настройка сети/Прокси-сервер

По техническим вопросам можно обращаться по тел. 8-916-577-70-03